| 型号 | 额定功率kW | 额定电流A | 额定转速r/min | 效率 % | 功率因数cosΦ | 噪声 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YB2-631-2 | 0.18 | 0.52 | 2720 | 66 | 0.8 | 61 |
| YB2-632-2 | 0.25 | 0.69 | 2720 | 68 | 0.81 | 61 |
| YB2-711-2 | 0.37 | 0.99 | 2760 | 70 | 0.81 | 64 |
| YB2-712-2 | 0.55 | 1.38 | 2760 | 73 | 0.83 | 64 |
| YB2-801-2 | 0.75 | 1.83 | 2840 | 75 | 0.83 | 67 |
| YB2-802-2 | 1.1 | 2.6 | 2840 | 78 | 0.84 | 67 |
| YB2-90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2850 | 79 | 0.84 | 72 |
| YB2-90L-2 | 2.2 | 4.8 | 2850 | 81 | 0.85 | 72 |
| YB2-100L-2 | 3 | 6.2 | 2870 | 83 | 0.88 | 76 |
| YB2-112M-2 | 4 | 8.1 | 2890 | 85 | 0.88 | 77 |
| YB2-132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 86 | 0.88 | 80 |
| YB2-132S2-2 | 7.5 | 14.8 | 2900 | 87 | 0.88 | 80 |
| YB2-160M1-2 | 11 | 21.6 | 2940 | 88 | 0.88 | 86 |
| YB2-160M2-2 | 15 | 28.8 | 2940 | 89 | 0.89 | 86 |
| YB2-160L-2 | 18.5 | 35.5 | 2940 | 89 | 0.89 | 86 |
| YB2-631-4 | 0.12 | 0.44 | 1330 | 58 | 0.72 | 52 |
| YB2-632-4 | 0.18 | 0.59 | 1330 | 63 | 0.73 | 52 |
| YB2-711-4 | 0.25 | 0.78 | 1340 | 66 | 0.74 | 52 |
| YB2-712-4 | 0.37 | 1.08 | 1340 | 69 | 0.75 | 55 |
| YB2-801-4 | 0.55 | 1.57 | 1390 | 71 | 0.75 | 58 |
| YB2-802-4 | 0.75 | 2.03 | 1390 | 73 | 0.77 | 58 |
| YB2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1390 | 75 | 0.77 | 61 |
| YB2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1390 | 78 | 0.79 | 61 |
| YB2-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 1420 | 80 | 0.81 | 64 |
| YB2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1420 | 82 | 0.82 | 64 |
| YB2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1430 | 81 | 0.82 | 65 |
| YB2-132S-4 | 5.5 | 11.6 | 1450 | 86 | 0.84 | 71 |
| YB2-132M-4 | 7.5 | 15.4 | 1450 | 87 | 0.85 | 71 |
| YB2-160M-4 | 11 | 22.3 | 1460 | 88 | 0.85 | 75 |
| YB2-160L-4 | 15 | 30.1 | 1460 | 89 | 0.85 | 75 |

| 型号 | 额定功率kW | 额定电流A | 额定转速r/min | 效率 % | 功率因数cosΦ | 噪声 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YB2-711-6 | 0.18 | 0.67 | 850 | 62 | 0.66 | 52 |
| YB2-712-6 | 0.25 | 0.88 | 850 | 63 | 0.68 | 52 |
| YB2-801-6 | 0.37 | 1.3 | 890 | 63 | 0.70 | 54 |
| YB2-802-6 | 0.55 | 1.8 | 890 | 66 | 0.72 | 54 |
| YB2-90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 69 | 0.72 | 57 |
| YB2-90L-6 | 1.1 | 3.1 | 910 | 73 | 0.73 | 57 |
| YB2-100L-6 | 1.5 | 3.9 | 930 | 76 | 0.76 | 61 |
| YB2-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 79 | 0.76 | 65 |
| YB2-132S-6 | 3 | 7.3 | 970 | 81 | 0.77 | 69 |
| YB2-132M1-6 | 4 | 9.4 | 970 | 83 | 0.78 | 69 |
| YB2-132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 970 | 85 | 0.78 | 73 |
| YB2-160M-6 | 7.5 | 16.8 | 980 | 86 | 0.79 | 73 |
| YB2-160L-6 | 11 | 24.2 | 980 | 87.5 | 0.79 | 73 |
| YB2-801-8 | 0.18 | 0.86 | 650 | 52 | 0.61 | 52 |
| YB2-802-8 | 0.25 | 1.13 | 650 | 55 | 0.61 | 52 |
| YB2-90S-8 | 0.37 | 1.44 | 670 | 63 | 0.2 | 56 |
| YB2-90L-8 | 0.55 | 2.1 | 670 | 64 | 0.63 | 56 |
| YB2-100L1-8 | 0.75 | 2.4 | 690 | 71 | 0.68 | 59 |
| YB2-100L2-8 | 1.1 | 3.3 | 690 | 73 | 0.69 | 59 |
| YB2-112M-8 | 1.5 | 4.4 | 690 | 75 | 0.69 | 61 |
| YB2-132S-8 | 2.2 | 5.8 | 710 | 79 | 0.73 | 64 |
| YB2-132M-8 | 3 | 7.7 | 710 | 81 | 0.73 | 64 |
| YB2-160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 81 | 0.73 | 68 |
| YB2-160M2-8 | 5.5 | 13.4 | 720 | 83 | 0.75 | 68 |
| YB2-160L-8 | 7.5 | 17.6 | 720 | 85 | 0.76 | 68 |